TP : Mesure d’une distance focale d’une lentille convergente

- Proposer une méthode (vue dans le cours) pour mesurer la distance focale de la lentille convergente que vous avez sur votre table.

- Compléter le tableau suivant qui récapitule les résultats trouvés par chaque groupe de la classe.

| Groupe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f’(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Etude du programme écrit en Python : faire un copier-coller de ce programme sur votre éditeur Python.

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

N = 9 # nombre de mesures réalisées

fprime = np.array([105,100,97,102,97,102,98,101,96]) # distance focale en mm

fprime_moy = fprime.mean() # calcul de la moyenne en mm

print("la valeur moyenne de la distance focale f' est :   f' = ",  fprime_moy,"mm")

plt.hist(fprime,color='r')

plt.ylabel('Fréquence')  # affiche la légende de l'axe des ordonnées

plt.xlabel('distance focale')  # affiche la légende de l'axe des abscisses

plt.title('histogramme des mesures')

plt.suptitle('Votre nom, prénom')# affiche un "surtitre"

plt.show() # affichage de l'histogramme

ecarttype = np.std(fprime) # calcul de l'écart       type en mm

u_fprime_moy = ecarttype / np.sqrt(N) # calcul de l'incertitude type u en mm

print("l'incertitude type sur f'(moy) est :   u = ", u_fprime_moy,"mm")

# TRAVAIL A REALISER :

# 1) Exécuter le programme

# Vérifier que l'on peut bien écrire le résultat sous la forme : 99 mm <f' < 101 mm

# 2) En suivant les consignes ci-dessous,

#  Remplacer la valeur de N par le nombre de mesures réalisées en TP

#   Remplacer les valeurs de f' par les valeurs mesurées en TP : Attention :

#   - chaque valeur doit être séparée de la suivante par une virgule

#   - partie entière et partie décimale d'un même nombre doivent être séparées par un point

# 3) Exécuter le programme

# 4) En déduire l'écriture du résultat de la mesure effectuée en TP sous la forme d'un encadrement.

# 5) Modifier les légendes :

#    - le "surtitre" de la ligne 22 avec votre nom

#    - la légende de l'axe des abscisses de la ligne 20

# 6) Modifier l'aspect de l'histogramme :

#    - la couleur rouge pour du bleu (ligne 18)